###### NORMAL PROCEDURES

##### BEFORE START

Preflight Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPLETE

Seat Belts, Harnesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ON

Logbook / Discrepancies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHECKED

Avionics Master / Switches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF

Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHECKED, IN

Master Switch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ON

Fuel Quantity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHECKED

Cowl Flap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPEN

Throttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OPEN 1/2 INCH

Prop Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORWARD

Electric Fuel Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ON

Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RICH until Fuel Flow indication

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IDLE CUT-OFF

(Night Only: )  Nav Lights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ON

Anticollision / Strobe Light  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ON

Propeller Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLEAR

Brakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOLD

Starter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENGAGE

Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ADVANCE

##### AFTER START

Oil Pressure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHECK

Electric Fuel Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF

Generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHARGING

Avionics Master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ON

Heading Indicator, Altimeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SET

[ATIS, Clearance, Open Flight Plan, Taxi Clearance]

Brakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TEST and RELEASE

##### BEFORE TAKEOFF

Brakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOLD

Throttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 RPM

Prop Control . . . . . . . . . . . . . . . . . EXERCISE, then FORWARD

Throttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 RPM

Magnetos .CHECKED (Max Drop 175 RPM, Max Diff. 50 RPM)

Engine Gauges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GREEN

Generator, Voltmeter. . . . . . . . . . . . . . .CHARGING,  > 13 Volts

Suction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHECKED  (4.8 to 5.1)

Throttle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 - 1200 RPM

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RICH

Flight Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FREE

Flaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .CHECKED and SET

Trim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEUTRAL

Fuel Selectors:               MAIN TANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ON

(If Wings contain fuel): WING FUEL ROUTING . TO MAIN TANK

WING TANKS. . . . . . . . . . . . . . . . . BOTH

TRANSFER PUMP . . . . . . . ARMED / ON

Electric Fuel Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ON

Navigation / Radios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SET

Heading Indicator, Altimeter . . . . . . . . . . . . . . . . .RECHECKED

Transponder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ON / ALT

Canopy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLOSED and LOCKED

--- Ready For Takeoff ---

###### NORMAL PROCEDURES

AFTER TAKEOFF

Flaps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UP

Electric Fuel Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF

Climb Power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SET

CRUISE

Cowl Flap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLOSED

Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SET

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEAN

DESCENT

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ENRICHEN

BEFORE LANDING

Seat Backs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ERECT

Seat Belts / Harnesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . ON

Electric Fuel Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ON

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RICH

Prop Control. . . . . . . . . . . . . . . .FORWARD

Flaps (under 87 K ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SET

Approach Speed. . . . . . . . . . . . . . 65 K

Touchdown Speed . . . . . . . . . . . . 56 K

AFTER LANDING

Flaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UP

Electric Fuel Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF

Cowl Flap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OPEN

Transponder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF

Unnecessary Lights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF

SHUTDOWN

Avionics Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF

Transfer Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUTOFF

Light Switches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF

MASTER SWITCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF

Magnetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF

[Close Flight Plan]

POWER SETTING TABLE

55%          |                65%               |             75%

ALT |     2200   2300  2400 |  2100  2200  2300  2400 |  2200  2300  2400

SL |      21.7   21.0   20.4 |   25.0   24.2   23.3   22.7 |   26.5   25.6   24.9

1000 |      21.5   20.7   20.2 |   24.7   23.9   23.0   22.4 |  26.2   25.0   24.6

2000 |      21.2   20.5   19.9 |   24.4   23.6   22.8   22.2 |  25.9   25.0   24.3

3000 |      20.9   20.2   19.7 |   24.1   23.3   22.5   21.9 |  25.6   24.7   24.0

4000 |      20.6   19.9   19.4 |   23.8   23.0   22.2   21.6 |  25.3   24.3   23.7

5000 |      20.4   19.7   19.2 |   23.5   22.7   21.9   21.3 |   FT    24.0   23.4

6000 |      20.1   19.4   18.9 |   23.2   22.4   21.6   21.1 |             FT    23.1

7000 |      19.8   19.1   18.7 |    FT    22.1   21.3   20.8 |                       FT

8000 |      19.5   18.9   18.4 |             21.8   21.0   20.5 |

9000 |      19.2   18.6   18.2 |              FT    20.7   20.3 |

10000|      19.7   19.0   18.3 |                        FT    20.0 |